2023年临泉县特殊困难老年人家庭居家适老化改造服务项目

采购需求标前征集格式

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 公司简介 |  |
| 相关检验、认证的情况 |  |
| 是否唯一供应商，市场占有率等情况（市场供给情况） |  |
| 是否涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购 |  |
| 交货时间 |  |
| 服务响应时间及设备维护方式 |  |
| 免费质保期 |  |
| 调查对象 | 调查对象名称： （盖章） 2023年 月 日 |
| 备注 | 方案征集 |

附件：

单位名称：XX公司（盖章）

| 序号 | 服务（产品） | 主要参数（功能） | 单位 | 暂定数量 | 最高限价 | 基础/自选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浴室防滑垫 | 1.尺寸：300*300mm，质地柔软。防滑性能好，可任意裁剪拼接 2.材质：PVC材质 3.说明：在卫生间，铺设防滑地垫，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 块 | 1 |  | 基础 |
| 2 | 块装防滑垫 | 尺寸：360*710*1.5mm 淋浴防摔地垫 材质：pvc 环保无味 说明：强力密集真空防滑吸盘，抓地防滑更安全。表面有243个防滑圈/50个按摩小点，如软舒适。人性弧形，只为快速排水 | 块 | 1 |  | 基础 |
| 3 | 可移动式坡道 | 规格：90*14*1.5cm 材质：天然环保橡胶 | 块 | 1 |  | 基础 |
|  |  | 90*15*2.0cm 材质：天然环保橡胶 |  | 1 |  |  |
|  |  | 90*15*2.5cm 材质：天然环保橡胶 |  | 1 |  |  |
|  |  | 90*20*3.0cm 材质：天然环保橡胶 |  | 1 |  |  |
|  |  | 90*20*3.5cm 材质：天然环保橡胶 |  | 1 |  |  |
| 4 | 水泥坡道 | 适用于室外台阶改坡道、门槛高度较高不宜铺可移动坡道，要求坡度比至少1：8-10,坡道可采用带防滑纹水泥为材料，增加地面摩擦系数。分散施工，不足1㎡按1㎡计算 | ㎡ | 1 |  | 基础 |
| 5 | 地面整平硬化 | 原地面清理，局部凿除，混泥土砂浆找平≦30mm、收光处理，含拆除、混泥土砂浆、辅材及人工服务费。 3cm 碎石子底层+3cm 水泥层 | ㎡ | 1 |  | 基础 |
| 6 | 配电箱套 | 老旧闸刀更换新的配电箱套，含总开、空开、漏电保护，提高老年人用电安全 | 个 | 1 |  | 基础 |
| 7 | 电路改造 | 2.5m2 的强电线+线管+布线 改善老人家里线路老化而造成的安全隐患 | m | 1 |  | 基础 |
| 8 | 更换开关插座 | 1、材质：进口PC材料 2、说明：小按键改为大按键，增加夜光提示，针对已老化、灼烧变形、短路插座、开关更换，提高老年人用电安全 | 项 | 1 |  | 基础 |
| 9 | 一字型扶手 | 1.材质：不锈钢¢28龙骨、不锈钢垫片满焊底座、尼龙Φ35*3.5mm外管。 2.规格：430mm 3.BBP,DEHP,DBP有毒物质含量检测合格。 4. 耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上 | 根 | 1 |  | 基础 |
| 10 | 走廊扶手 | 1.材质：不锈钢¢28龙骨、不锈钢垫片满焊底座、尼龙Φ35*3.5mm外管。 2.规格：500mm或1000mm或定制。 3.BBP,DEHP,DBP有毒物质含量检测合格。 4. 耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上 | 米 | 1 |  | 基础 |
| 11 | 防撞条 | 材质：NBR 尺寸：3.5cm*1.2cm*400cm 说明：在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤。 | 卷 | 1 |  | 自选 |
| 12 | 移动折叠助浴椅 | 规格：51cm*70-80cm 材质：喷砂雾银铝合金 产品说明：5档可调，一键折叠 | 把 | 1 |  | 基础 |
| 13 | 门改造 | 尺寸：现场测量 材质：铝合金或木质 说明：材料+五金（门吸、门铰链、下压式门锁等）卫门更换或改装，取消门槛，地面找平，方便老人轮椅通行 | 项 | 1 |  | 基础 |
| 14 | L型扶手 | 1.材质：不锈钢¢28龙骨、不锈钢垫片满焊底座、尼龙Φ35*3.5mm外管。 2.规格：500mm*700mm，三底座 3.BBP,DEHP,DBP有毒物质含量检测合格。 4. 耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上 | 根 | 1 |  | 基础 |
| 15 | 135°扶手 | 1.材质：不锈钢¢28龙骨、不锈钢垫片满焊底座、尼龙Φ35*3.5mm外管。 2.规格：450mm*450mm，三底座 3.BBP,DEHP,DBP有毒物质含量检测合格。 4. 耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上 | 根 | 1 |  | 基础 |
| 16 | 马桶扶手架 | 宽度：50.5-55.5cm高度：68-80.5cm承重：150kg 碳素钢管TPR脚垫安全防滑 EVA夹片，扶手HDPE材质 夹片设计完全固定在马桶上 腿部创新弯杆设计 宽度和高度可调节 | 架 | 1 |  | 自选 |
| 17 | 蹲便器改座便器 | 规格：610*345*729mm 材质：纳米智洁釉陶瓷 产品说明：超漩虹吸 说明：原有蹲便器拆除、粉平、防水、安装新坐便器，双孔超漩速冲式连体坐便器 | 项 | 1 |  | 基础 |
| 18 | 马桶上翻扶手 | 1.材质：不锈钢¢28龙骨、不锈钢垫片满焊底座、尼龙Φ35*3.5mm外管。 2.规格：高700mm，长600mm，落地支撑、上翻折叠 3.BBP,DEHP,DBP有毒物质含量检测合格。 4. 耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上 | 个 | 1 |  | 基础 |
| 19 | 不锈钢煤气灶台架 | 规格：总长120cm，宽50cm.左高80cm，右高70cm. 材质：不锈钢 台面厚度1.0mm，侧板厚度1.0mm，立柱28mm，横拉28mm,不锈钢可调节重力子弹脚 | 项 | 1 |  | 自选 |
| 20 | 感应夜灯 | 规格：80*80*25mm 材质：ABS+AS 产品说明：人来即亮，人走即灭，充满可用90天 | 个 | 1 |  | 自选 |
| 21 | 床边扶手 | 底座尺寸：500*600mm； 重 量：11.58KG 高 度：700mm-800MM高度三档可调 产品特点： 1、底座：3.00mm，表面烤漆，稳固安全。 2、固定立柱套管采用直径42mm优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。 3、扶手可调解部分采用壁厚Φ32*1.2mm高强度304不锈钢。内衬Φ28*1.2mm不锈钢。外面套管采用高强度ABS材质。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度。ABS材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。 | 个 | 1 |  | 基础 |
| 22 | 防褥疮床垫 | 规格：1900*800 材质：医用级PVC 产品说明：床面高分子材料，柔软床面；双气道循环放气，循环波动；20分贝静音运行睡眠功能，交替按摩，静音气泵。 | 套 | 1 |  | 自选 |
| 23 | 适老方桌 | 尺寸：800*800*750mm 材质：实木框架，采用进口A级橡胶木 台面：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，夹板贴天然橡木皮专为适老设计，桌面宽阔，边缘安全角，桌角防滑 | 个 | 1 |  | 自选 |
| 24 | 适老椅 | 尺寸：560*480*780mm 材质：热压弯曲木 适老设计，简约大方，坐垫柔软 | 把 | 1 |  | 自选 |
| 25 | 防撞角 | 材质：NBR 规格：3.5*1.2*5.5cm（4个/组） | 个 | 1 |  | 自选 |
| 26 | 坐便椅 | 尺寸:53*49*(78-90)CM(5档可调) 折叠后尺寸:52*18*（78.5-90.5)CM 坐宽(两扶手间距离）:45CM 坐高:42.5-54.5CM 净重:7.2KG 安全承重:180KG 材质:高碳钢 壁厚：1.2MM 表面处理:喷涂 | 把 | 1 |  | 基础 |
| 27 | 智能拐杖 | 规格：15.7*（74-97）CM 壁厚1.22mm加厚铝合金管 材质：铝合金+塑胶 适合身高：145-190CM 一机多用：收音机，手电筒，警灯，拐杖 旋转LED灯，高度多档调节，防滑脚垫，单脚四脚互换 | 根 | 1 |  | 自选 |
| 28 | 腋杖 | 尺寸:112.5*132.5cm 材质:铝合金 功能说明:辅助代步工具，辅助腿部不便人群使用 | 根 | 1 |  | 自选 |
| 29 | 防走失手环 | 规格：241*40.5*18.8mm 材质：TPU 产品说明：功能：心率传感，防走失定位，SOS一件报警，（含1年NB流量费用） | 个 | 1 |  | 基础 |
| 30 | 加大放大镜指甲刀 | 规格：107mm*15mm 材质：碳钢镀铬ABS 产品说明：可调节，让老人可以自行修剪指甲 | 个 | 1 |  | 自选 |